Пример работы с каталогом Honda EPC

http://autocds.narod.ru

Интересующая запчасть - правая фара Honda Domani, кузов MA4-1100355

В рабочем окне программе Honda EPC нажмите на клавиатуре ALT+F, а затем Enter, либо выберите мышью первый пункт в главном меню (на конце F), а затем первый пункт в выпадающем меню (на конце N). Появится окно с тремя пунктами:

Выберите второй пункт - появится список моделей. Выберите модель DOMANI.

Выберите марку кузова MA4.

Потом надо ввести номер кузова автомобиля: без введенных марки и номера кузова программа работать не будет.

Если номер кузова задан правильно, появится список модификаций данной машины - коробка/автомат, название комплектации, наличие дополнительных опций и т.д. Выберите нужную модификацию.

Появится список категорий запчастей (5 пунктов). Выбираете пункт слева (это способ отображения информации, используйте первый пункт) и строку справа (это группы запчастей) и нажимаете ОК. Нужная нам фара находится в третьей группе запчастей.

Появятся картинки подгрупп запчастей. Выберите подгруппу с рисунком фары.

Откроется рисунок с детальным отображением. Для увеличения/уменьшения рисунка надо кликнуть на нем мышью. На рисунке выберите двойным щелчком номер "1" (это правая фара в сборе). Будет определен каталожный номер запчасти - 33100-ST0-J01, и указана ее цена в Японии в иенах (24200).