|  | tel: (3912) 93-66-77 email: autocds@mail.ru http://autocds.narod.ru |
| --- | --- |

Работа с каталогом Mercedes EPC

Daimler Chrysler EPC Flexible Publishing

Работа с данной программой не составит большого труда, если вы будете владеть информацией, приведённой ниже.

В программе содержится информация о машинах, начиная с 1962 года, датакард доступны с 1978 года.

Все версии программы с 2002 года имеют верхнее расположение новой информационной панели без возможности перемещения, коды дополнительно оборудования (SA-code) больше не выпускаются на отдельных дисках и брошюрах и встроены в программу (F2->Code Lookup), примечания и спецификации выводятся автоматически в отдельном окне, добавлена удобная функция история введённых VIN (F3), она хранит в реестре 30 (можно увеличить) последних ввёденных VIN (при переустановке программы данные сохраняются), так же для удобства выведены на панель кнопки доступа к датакард (Ctrl+F6), примечаниям (Ctrl+F2), листу выборки (Ctrl+F4) и добавления детали в лист (Ctrl+F9).

Первое окно программы, которое вы увидите после окончания установки и перезагрузки, будет окно изображённое ниже.

Рабочее окно программы.

Рабочее окно программы состоит из нескольких областей.

1. Заголовок Windows содержит имя программы.

2. Панель меню.

3. Панель кнопок, позволяет перемещаться между рисунками, увеличивать их, печатать и т.п.

4. Информационная область, содержит информацию, зависящую от введённых Вами данных и выбранной рабочей области.

5. Рабочая область, основная область диалога с пользователем, ввод данных, выбор деталей, вывод иллюстраций, фильтрация.

6. Строка сообщений программы, здесь выводятся все системные сообщения (напр. "No datacard available").

7. Меню функциональных кнопок содержит кнопки для вызова и переключения различных функций текущего окна (по умолчанию не показывается, включается в системных настройках).

Информационная область.

Информационная область(№4) содержит следующие поля:

Chassis -в зависимости от введённых или выбранных данных, модель (6 символов, с 4-го по 9-ый) или VIN машины (17 символов).

Model -в зависимости от введённых или выбранных данных, тип, модель, идентификационный номер машины (VIN), агрегат с идентификационным номером.

VB -торговое обозначение.

Group -индекс выбранной группы запчастей с описанием.

SA -выводит выбранный SA (специальная версия) код с описанием и расположением.

Class -выводит выбранный класс, легковые автомобили, микроавтобусы, тягачи, трактора и т.п.

Cat. -выводит выбранный каталог.

BM - каталог моделей

SA - SA каталог

DK -выводит текущий статус датакард.

NO -датакард не доступна.

DK GR/SA -датакард сортирована по группам/SA.

DK CODE/SA -датакард сортирована согласно CODE/SA.

DK CODE -SA не включено в сортировку, всё возможное SA будет отображено.

IND ENG DK -датакард для индустриальных двигателей.

Agg -выводит агрегатную группу.

Chassis -каталог шасси.

Agg:M -каталог агрегатов: Двигатель.

Agg:GM -каталог агрегатов: Механическая трансмиссия.

Agg:GA -каталог агрегатов: Автоматическая трансмиссия.

Agg:P -каталог агрегатов: Платформа (кузов).

Agg:FH -каталог агрегатов: Кабина, кузов машины.

Agg:LG -каталог агрегатов: Рулевое управление.

Agg:V1 -каталог агрегатов: Передний мост 1.

Agg:V2 -каталог агрегатов: Передний мост 2.

Agg:H1 -каталог агрегатов: Задний мост 1.

Agg:H2 -каталог агрегатов: Задний мост 2.

Agg:VG -каталог агрегатов: Раздаточная коробка.

Agg:FG -каталог агрегатов: Шасси, рама.

Filter -описание статуса установок системного фильтра.

STD -включен стандартный фильтр, фильтрация по всем введённым параметрам.

MOD -установки фильтра были изменены.

OFF -фильтр выключен.

SA AVAIL -SA информация доступна для выбранного режима.

1. -выводит выбранный комплект (регион) CD.

Europe

Japan

Latin America

North America

South Africa

2. -выводит имя компьютера (рабочей станции).

Поле ввода VIN (Chassis Number).

В поле ввода VIN вводятся 14 символов VIN, исключая первые три символа (международный код автопроизводителя), по умолчанию выводится WDB, переключается клавишей TAB. Для тех, кто до сих пор думает, что все MB собираются в Германии, ниже приведена таблица возможных значений первых трёх символов VIN.

WDB Germany

WDC M-Class Europe

WDF Spain (с 2002 года)

WD2 NAFTA Sprinter

WD5 NAFTA Sprinter

WEB EVOBUS Mercedes-Benz

WKK EVOBUS Setra

4JG M-Class кроме Europe

9BM Brazil

KPA South Korea Transporter

KPD South Korea

KPG South Korea

MHL Indonesia

NMB Turkey

VAG G-Wagon Steyr

VF9 EVOBUS France

VS9 EVOBUS Spain

VSA Spain

Кроме 14 символов VIN автомобиля, можно вводить 14 символов идентификационного номера индустриальных двигателей, а также агрегатов имеющих идентификационные номера (двигатели, КПП, мосты). Для быстрого доступа к деталям, вместе с идентификационным номером можно вводить номер группы и подгруппы, разделяя точками (например, 2100041A000456.46.22).

При отсутствии полного VIN автомобиля можно использовать от трёх (кузов, например 123) до шести символов VIN (например, 210004), также вместе с неполными данными допускается использовать номер группы и подгруппы, разделённые точками.

Десятый символ VIN содержит информацию о годе выпуска (A-80, B-81, C-82, D-83, E-84, F-85, G-86, H-87, J-88, K-89, L-90, M-91, N-92, P-93, R-94, S-95, T-96, V-97, W-98, X-99, Y-00, 1-01, 2-02, 3-03, 4-04, 5-05,...).

Обращайте внимание на оригинальные номера запчастей в программе, все стандартные запчасти имеют код начинающийся с буквы "А", всё доп. оборудование и аксессуары с "B 6", оборудование AMG "HWA, HBA" и т.п.

Самые необходимые клавиши и комбинации при работе с программой.

TAB -переключает первые три буквы VIN номера (WDB, WDC и т.д.) в начальном окне ввода VIN номера, или ещё можно переключать стрелками вверх и вниз.

F2 -выводит каталог масел и других технических жидкостей и материалов по уходу и обслуживанию машины.

F3 -выводит историю введенных VIN.

Ctrl+F2 -выводит спецификацию (примечание) к конкретной запчасти, в новых версиях выводится автоматически.

Ctrl+F6 -выводит DataCard машины, при вводе неполных данных не доступна.

F12(Ctrl+F1) -выводит на экран полный рисунок и позволяет после этого его печатать.

F6 -выводит полный перечень деталей показанных на рисунке.

F7-выводит список параметров, по которым осуществляется фильтрация (здесь их можно и выключать).

Сокращения используемые в программе.

BM -модель

DK -датакард или датенкард, кто как привык.

DP -обработка данных

EPC -электронный каталог запчастей

ES-CODE -дополнительные коды

GA -автоматическая КПП

GM -механическая КПП

GR -группа

ID -идентификатор

KB -буквенный код

LL -левый руль

NAW -коммерческие автомобили (Швейцария)

NB -по необходимости

PM -программный менеджер

RL -правый руль

SA -специальная версия

VB -торговое обозначение

VIN -идентификационный номер автомобиля

WIS -программа по ремонту и обслуживанию

10/50 -левый руль, механическая трансмиссия

12/52 -левый руль, автоматическая трансмиссия

20/60 -правый руль, механическая трансмиссия

22/62 -правый руль, автоматическая трансмиссия