|  | tel: (3912) 93-66-77 email: autocds@mail.ru http://autocds.narod.ru |
| --- | --- |

Как подобрать пружины в программе Mercedes Benz

Сделав довольно неплохую программу для Mercedes Benz фирма Bell&Howell почему-то не доделала маленькую процедуру. Это автоматический выбор программой пружин по данным машины указанным в датакард, видимо фирма Mercedes Benz очень не любит когда её программой пользуются люди не прошедшие обучение в сервисном центре Mercedes и не заплатившие за это кучу денег.

Для точного подбора пружин необходимо наличие полного VIN машины или как минимум модели(шесть цифр) и полной информация о том чем оборудована машина. Будем рассматривать переднюю подвеску, задняя считается аналогично, только отличается базовое и суммируемое количество очков. После того как вы введёте VIN(для примера WDB1240231A000123) откроете группу 032 и подгруппу 015 и выберите на рисунке пружину, перед вами появятся все сноски соответствующие списку выбранных деталей. Нас интересует сноска номер 005 это таблица изображённая ниже и сноска 032 указывающая на то что данные пружины применяются на машине со стандартной подвеской, остальные сноски 014 таблица пружин для специальных версий и 033 указывающая на применение пружин на машине со спортивной заниженной подвеской нас в данный момент не интересуют.

Это таблица базового количества очков, начисляемых за конкретную модель и очков начисляемых за определённый опционный код, на следующем листе сноски находится таблица пружин. В нашем случае рассматривается модель 124.023(левый нижний угол рисунка) не специальная версия получает 26 базовых очков. Далее закрываем таблицу(Enter) и открываем датакард(CTRL+F6), затем переписываем куда-нибудь все значения из строки чтобы не держать их в памяти.

Снова возвращаемся в окно выбора пружин и либо вызываем сноску 005 по CTRL+F2, либо ещё раз выбираем пружины на рисунке, тогда таблица появится автоматически. Здесь собственно и начинается подсчёт очков. В поле CODE содержится код за который начисляются очки, в поле SPECIAL EQUIPMENT наименование и в поле POINTS количество очков за этот код. В нашем случае в датакард присутствуют следующие коды 412(3 очка)-люк, 428(1 очко)-5-ступ. трансмиссия, 600(1 очко)-очиститель/омыватель фар головного света. В сумме получается 26+3+1+1=31. Далее преходим на следующий лист таблицы(->)

В первой колонке даны стандартные пружины, во второй усиленные для машин с кодом 482 в датакард. Сумме 31 соответствует вторая строка с кодом A 124 321 19 04, далее в последней и предпоследней колонках указаны коды резиновых демпфирующих подушек пружины, с голубой меткой в предпоследней колонке обычные, с красной меткой в последней колонке более высокие.

Задние пружины выбираются аналогично, для специальных версий и машин со спортивной подвеской используются таблицы расположенные на последующих листах сноски, но о том что машина не стандартная обязятельно должен свидетельствовать соответствующий код в датакард. Обратите внимание что номера сносок для одних и тех же запчастей у разных кузовов разные. Теперь если вы во всём разобрались, вы можете выбрать пружины по желанию клиента как повыше, так и пониже.